Manual de ensamble

- Lista de elementos

- Ensamble de subsecciones

- Ensamble final

- LISTA DE ELEMENTOS

| - Nevera 10 L poliestireno expandido (x1) |  |
| --- | --- |
| - Caja de derivación 180mm x 140mm x 80mm (x1) |  |
| - Tubo PVC 1 12" cortado a 600mm (x1) - Tubo PVC 1 12" cortado a 180mm (x1) |  |
| - Unión PVC 1 12" (x1) - Adaptador macho 1 12" (x2) - Adaptador hembra 1 12" (x2) |  |
| - Buje soldado 1 12" x 34" (x1) - Tapón soldado 1 12" (x1) |  |
| - Prensa estopa 1/2" (x1) - Unión 3/4" (x1) |  |

- ENSAMBLE DE SUBSECCIONES

2.1 Flotador

| - Tome la nevera de 10L, marque el centro de la base y de la tapa. - Perfore un agujero de diámetro 47 mm para la base de la nevera. (Este es el diámetro correspondiente al accesorio f) - Perfore un agujero de diámetro 56 mm para la tapa de la nevera. (Este es el diámetro correspondiente al accesorio e) |  |
| --- | --- |
| - Inserte el adaptador macho (f) a la base de la nevera y fíjelo con el sellador elástico de su preferencia. - Para la tapa, inserte la unión (e) y fíjela con el sellador de su preferencia |  |
| - Al interior de la nevera, y para unir el adaptador macho (f) con la unión (e), se sueldan el adaptador hembra (g) con un tubo PVC (d) |  |
| - Utilice teflón sobre la rosca del adaptador macho (f) y ajuste el adaptador hembra (g). Posicione la tapa en su lugar y cierre la nevera. |  |
| - Finalmente, suelde en la parte inferior el otro adaptador macho (f) haciendo uso de un pedazo de tubo PVC pequeño |  |

2.2 Protección de dispositivos electrónicos

| - Tome la caja de derivación (b) y marque los centros de la caja en la parte superior e inferior (lado de 140mm x 80mm ) - Para la parte inferior perfore un agujero de diámetro 1/2" y pula los bordes. En esta posición irá la prensa estopa (j) - Para la parte superior, perfore un agujero de diámetro 1/4" donde ira la salida de la antena. |  |
| --- | --- |
| - Usando el buje soldado (h), suelde a este un tramo de 50mm de tubo PVC 3/4" |  |
| - Suele a la parte superior del tubo PVC 3/4" la unión (k) |  |
| - Tome la rosca del elemento (j) e insértela en la parte superior de la unión (k), fíjela con el sellante de su preferencia. |  |
| - Ajuste el accesorio (j) tanto a la caja (b) como a la rosca del paso anterior. |  |
| - Finalmente, con el fin de proteger el accesorio (j) y de dar mayor estabilidad a la caja de paso, un tubo PVC de 70mm se sujeta a la esta con escuadras y tornillos. |  |

2.3 Protección de las sondas

| - Tome el tubo (c) y suelde en uno de sus extremos el tapón soldado (h). |  |
| --- | --- |
| - En el otro extremo del tubo ubique el otro accesorio hembra (g) |  |

- ENSAMBLE FINAL

| - Tome el flotador ensamblado previamente y el sistema de protección de sondas y ensamble ambas partes roscando los accesorios macho y hembra. |  |
| --- | --- |
| - Finalmente, tome el sistema de protección electrónica y ajuste a presión el extremo libre del accesorio (h) con la salida del accesorio (e) |  |